| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Visās iepirkuma daļās darbu daudzumu sarakstos ir darbs ar nosaukumu - aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Vai tas nozīmē, ka lietotus plakātus un ceļa zīmes uzstādīt nedrīkst, jāuzstāda jauni plakāti un ceļa zīmes, jābūt kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, un pēc darbu pabeigšanas jānodod pasūtītājam? | Darbu veikšanas laikā var uzstādīt lietotus plakātus un ceļa zīmes, galvenais, lai ir kvalitatīvas, atbilst standartam un satiksmes organizācijas shēmas ir atbilstošas Ministru kabineta noteikumu prasībām. Būvprojektā paredzētās ceļa zīmes uzstāda jaunas. |
| Attiecībā uz visām iepirkuma daļām. Ar zemju īpašniekiem ir saskaņots, ka uz viņu zemēs notiks būvdarbi. Bet vai viņi ir informēti, ka caurtekas iebūvēs gadījumā viņu zemē, nevis nodalījuma joslā (caurtekas nobrauktuvēs), šīs caurtekas būs, kā apgrūtinājums viņu īpašumiem? | Caurteka viena pati nav kā apgrūtinājums. Īpašumiem, kam garām iet autoceļš, jau ir reģistrēts autoceļa aizsargjoslas apgrūtinājums. Caurteka ir šī autoceļa sastāvdaļa un tā nepalielina kopējo apgrūtinājumu. |
| a/c Meņģele - šoseja P27. VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir izdevuši tehniskos noteikumus, kuros norādīts, ka jāizbūvē pievienojums valsts autoceļam P34. Pievienojums nav izprojektēts. Kādu atzinumu var sniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” pēc darbu pabeigšanas? Vai objektu šajā gadījumā vispār var nodot, neizbūvējot pieslēgumu? | Ģenerālplāna lapā pie VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņojuma ir piezīme „Saskaņotas atkāpes no TN 1.-4. p.” VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir informēti par šīm atkāpēm un būvprojektu ir saskaņojuši. |
| a/c Medņi - Daukstes. PK 7+70 pēc projekta ir jāpagarina 1,5 m diametra caurteka ieteces galā par 2 m. Ir jāveic izmaiņas darbu daudzumu sarakstā, jo dabā caurteka ir ar diametru 1,2m. Caurtekas posmu stāvoklis ir tāds, ka viņu vajadzētu pilnībā pārlikt, jo starp diviem posmiem ir nobīde teknē augstuma ziņā, un starp visiem posmiem palielas spraugas. Caurteku vajadzētu pagarināt par 4m, jo ir samazinājies diametrs attiecībā pret projektēto, kā arī šāda diametra caurteku posmus ražo tikai 4m garumā. | Caurtekas abās pusēs atrodas īpašums, kas pieder I.Staunem, ar kuru nebija iespējams saskaņot būvprojektu. Šī iemesla dēļ tika norādīts, ka viņam piederošos īpašumus nedrīkst skart. Tā kā neliela daļa no caurtekas ir viņa īpašumā, tad demontāžu veikt nevar. Lai kaut kā uzlabotu situāciju, samazinātu nogāžu izskalojumus, tika nolemts pagarināt caurteku par 2 m ietekas galā, jo tas vēl neskartu privātīpašumu. Pagarinot caurteku par 4 m, tiek skarts privātīpašums. Būvprojekta dokumentācijā norādīts, ka jāveic caurtekas remonts, t.i. grodu šuvju aizbetonēšana, hidroizolēšana, gala nostiprinājumu remonts, nogāžu nostiprināšana u.c. Diametrs šajā gadījumā jāpieņem pēc fakta. |
| a/c Dravnieki - Lapši. Ir Gulbenes novada domes atļauja par 136 koku zāģēšanu. Šajā atļaujā ir minēts ozols ar apkārtmēru 3,88 m, un ka šā koka nozāģēšanai, atļauja tiks izsniegta pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas. Vai šī ozola nozāģēšanai ir saņemta atļauja? Kāpēc darbu daudzumu sarakstā, zāģēšanai ir paredzēti tikai 135 koki? | Brīdī, kad būvprojekts tika nodots, vēl nebija saņemta atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes par šī koka nozāģēšanu, tāpēc būvprojektā ir paredzēta 135 koku zāģēšanu. Atļauja par šī koka nozāģēšanu no Dabas aizsardzības pārvaldes ir saņemta. Minēto koku nozāģēs pašvaldība. |
| Attiecībā uz visām iepirkumu daļām. Nobrauktuvju sarakstos nav doti nobrauktuvju garumi. Grūti izkontrolēt darbu daudzumu sarakstā ielikto kvadratūru nobrauktuvēm. | Būvuzņēmējam būs pieejami digitāli faili, kuros var uzmērīt nobrauktuvju garumus. Tāpat arī mērniecības speciālists visas šīs nobrauktuves var izspraust dabā pēc digitālajiem datiem. |
| a/c Meņģele - šoseja P27, a/c Galgauska - Zemītes -Lielkaļi, a/c Krūzītes -Springi. Darbu daudzumos ir ielikti meliorācijas aku remonti. Tipveida rasējumos „Meliorācijas sistēmas” piezīmes 14. ir teikts, ka jāveic visu pievienojumu skalošana. Cik garā gabalā ir jāveic pievienojumu skalošana? | Pievienojumu skalošana jāveic ceļu nodalījuma joslā. |