Gulbenes stadiona skrejceļa pārbūve

Dabīgā zāliena futbola laukuma atjaunošanai norādījumi.

1. Esošo zālienu safrēzēt 15cm dziļā slānī, lietojot „akmeņu glabātāja” tipa augsnes frēzi*,

2. Esošo augsni izlīdzināt pa laukumu, aptuveni kopējot virsmas nākotnes reljefu;

3. Vēlreiz safrēzē 15cm dziļi, lietojot „akmeņu glabātāja” tipa augsnes frēzi;

4. Ar lāzera vadības planēšanas iekārtu (lietojot traktortehniku ar speciālām zāliena riepām un svaru, kas nepārsniedz 8 t**) veic apakškārtas planēšanu pēc šādiem parametriem:

a. Pieļaujamā kļūda no projektētajām augstuma atzīmēm max. +/- 2cm

b. Pārbaudot ar 4m garu latu, sprauga zem tās nedrīkst būt lielāka par 2cm.

5. Sagatavoto pamatnes virsmu pieņem būvuzraugs;

6. Piegādā un atbērtnē sagatavo auglīgo slāni (apjoms pēc nepieciešamības, atkarībā no slāņa biezuma);

a. gatavo, lai tas atbilstu sekojošiem fizikāliem parametriem:

1. Tajā nedrīkst būt svešķermeņi, kas pārsniedz 32mm diametrā.

2. 8-32 mm izmēra daļas nedrīkst pārsniegt 5% no kopējās masas.

b. Būvuzraugs pirms auglīgā slāņa ievešanas laukumā veic granulometriskās analīzes auglīgā slāņa kaudzei (vismaz 2 paraugi) un tikai ar būvuzrauga apstiprinājumu drīkst auglīgo slāni iepildīt laukumā.

c. Iegūto auglīgo slāni uzved uz noplanēta un būvuzrauga pieņemtas pamatnes, lietojot maza svara tehniku (tās pilna masa nedrīkst pārsniegt 10t!)

d. Auglīgo slāni uzlabo, lai veicot ķīmiskās analīzes, tas atbilstu parametriem (vienmērīgi visā 10-15cm slānī):

e. Auglīgo slāni planē ar lāzera vadības planēšanas iekārtu (lietojot traktortehniku ar speciālām zāliena riepām un svaru, kas nepārsniedz 8t) pēc šādiem parametriem:

1. Pieļaujamā kļūda no projektētajām augstuma atzīmēm max. +/- 2cm

2. Pārbaudot ar 4m garu latu, sprauga zem tās nedrīkst būt lielāka par 2cm.

3. Iegūst virsmas augstumus atbilstoši projektētajiem virsmas augstumiem

4. Būvuzrauga apstiprinājums

f.  Būvuzraugs noņem augsnes ķīmiskās analīzes (vismaz 2 paraugus), ko nodod VAAD agroķīmiskajā laboratorijā, lai pārbaudītu auglīgā slāņa atbilstību augstākminētām prasībām.

7. Zāliena sēja:

a. Zāliena sēju veic ar speciālu sējas iekārtu vai pasākumu kompleksu, kas uzirdina augsni, izsēj/iestrādā sēklas, pierullē sējumu. Uz augsnes pēc sējas var palikt redzamas daļa sēklu!

b. Izsējas norma 30g/m2.

* „akmeņu glabātāja” frēze (angliski „stoneburier” – var paskatīt youtube) – horizontāla frēze ar otrādu griešanās virzienu + papildus režģi, kas nodrošina svešķermeņu (lielākās daļas) norakšanu dziļākos slāņos.

** Tehnikas mazs svars un speciālās riepas – ja strādās ar smago tehniku vai lauksaimniecības/būvniecības protektoriem – sablīvēs augsni tā, ka tur zāliens neaugs. Blīvējot izspiež gaisu, taču bez gaisa saknes augiem neaug!