APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2018.gada 8.marta sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/17)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2018/17

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Gunda Krikova, tālr. 64474913, e-pasts: gunda.krikova@gulbene.lv

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām:

1.daļā – Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks, tālr.: 26387967, e-pasts: ligo@gulbene.lv;

2.daļā – Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, tālr.: 26954826, e-pasts: tirzaspagasts@gulbene.lv;

3.daļā – Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons, tālr.: 26667017, e-pasts: ranka@gulbene.lv.

  - Pretendenti

    - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, līdz 2018.gada 21.martam, ierodoties Gulbenes novada domes 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šajā gadījumā pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

    - Komisijas atbildes uz ieinteresēto personu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas PIL noteiktajā kārtībā pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 21.martam, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu, vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos piedāvājumu iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, ID Nr. GND-2018/17. Neatvērt līdz 2018.gada 21.martam, pulksten 10.00. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par kāda no iesniegtajiem dokumentiem kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šī nolikuma 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī nolikuma 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.1.punkta prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteiktos gadījumus, netiek atgriezti pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā saskaņā ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām (attiecīgi katrā iepirkuma priekšmeta daļā – 2.1., 2.2. un 2.3.pielikums).

    - CPV kods: 50230000-6 (remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām).

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

      - 1.daļa – Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā;

      - 2.daļa – Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā;

      - 3.daļa – Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā.

    - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Līguma izpildes vieta:

    - 1.daļā – Līgo pagasts, Gulbenes novads;

    - 2.daļā – Tirzas pagasts, Gulbenes novads;

    - 3.daļā – Rankas pagasts, Gulbenes novads.

  - Līguma termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 30.novembrim.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība).

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir līdzvērtīga rakstura pieredze grants ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, t. i.  pretendents viena vai vairāku līgumu izpildes ietvaros ir nodrošinājis regulāru un pasūtītāja prasībām atbilstošas kvalitātes grants autoceļu vai ielu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, t. i. ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu.

  - Pretendentam ir pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums (t.sk. transporta līdzekļi un specializētie agregāti) ceļu uzturēšanas darbu veikšanai vasaras sezonā saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Pretendenta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē. Apliecinājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir pārstāvības tiesības.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Pretendenta izpildīto līgumu saraksts, kuru ietvaros ir veikti ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.3.punktā noteiktajām prasībām, pievienojot atsauksmi vismaz no viena pasūtītāja (vai citu dokumentu) par pretendenta sniegtajiem ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā. Saraksts noformējams saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (3.pielikums) un atsauksmes (vai cita dokumenta) saturam jāapliecina nolikuma 3.3.punktā prasīto pieredzi.

    - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši nolikuma 4.pielikumā noteiktajai formai par tam pieejamo tehnisko aprīkojumu (t.sk. transporta līdzekļiem un specializētajiem agregātiem) ceļu uzturēšanas darbu veikšanai saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, norādot tikai tos tehnikas veidus un vienību skaitu, kas tiks izmantoti iepirkuma līguma izpildē. Klāt obligāti pievienojamas arī agregātu tehnisko apliecību kopijas.

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (5.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz vienošanās par personu apvienības izveidošanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka izpildāmā līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo iepirkuma līguma slēgšanu.

    - Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.-3.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda personu apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā iepirkuma līguma izpildē.

  - Tehniskais piedāvājums

Katrā iepirkuma priekšmeta daļā Pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma attiecīgi 2.1., 2.2. un 2.3.pielikumu.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un noformē atbilstoši nolikuma 6.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, personāla izmaksas, transporta izdevumus. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vērtēšanu iepirkuma komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un rezultātiem par katru daļu atsevišķi.

  - komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

  - Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lai izvērtētu, kuram no pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta devītajai daļai iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Pēc pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudes, komisija veic kvalifikācijas pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un veic šī pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma pārbaudi.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

    - Komisija uzsāk kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikuma 6.1.punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kuru noteikusi komisija.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Pēc kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

    - Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.2.punkta apakšpunktos prasīto dokumentu, vai arī ar to, vai sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Komisija vērtē finanšu piedāvājuma atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

    - Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.

- PiedāvājumA IZvēles kritērijS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies nolikumā norādītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.panta ceturtajā daļā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pēc finanšu piedāvājuma un atlases dokumentu izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Gadījumā, ja komisija konstatēs šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu, tā rīkosies saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Ja komisija konstatēs, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiks noraidīts.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 3.2.punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.5.1. un 6.5.2. punkta nosacījumi.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 6.5.1. un 6.5.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no nolikuma 6.5.2.punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai ir nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Komisija nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu ar zemāko cenu un atbilst pasūtītāja finanšu budžeta iespējām.

7. Iepirkuma rezultātu paziņošana

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā Gulbenes novada domes tīmekļvietnē www.gulbene.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

7.2. Iepirkuma uzvarētāju 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas pasūtītājs uzaicina parakstīt iepirkuma līgumu (7.pielikums).  Uzaicinājumā tiek norādīts termiņš, kādā uzvarētājam ir jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums, pievienojot pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.

7.3. Ja uzaicinājumā norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

7.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. IepirkumU komisija

8.1. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi.

8.2. Iepirkumu komisijas tiesības:

8.2.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

8.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

8.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.2.4. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Komisijas pienākumi:

8.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

8.3.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

8.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

9.1.3. 	veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

9.2. 	Pretendenta pienākumi:

9.2.1. 	ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

9.2.2. 	rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

9.2.3. 	līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināta latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, kam pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.1.pielikums – Tehniskās specifikācijas Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā;

2.2.pielikums – Tehniskās specifikācijas Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā;

2.3.pielikums – Tehniskās specifikācijas Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā;

3.pielikums – Pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi līdzīgu līgumu izpildē;

4.pielikums – Pretendentam piederošās vai rīcībā esošās tehnikas apraksts;

5.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (-iem);

5.1. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

6.pielikums – Finanšu piedāvājums;

7.pielikums – Līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			L.Gāgane

1.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

Pieteikums dalībai iepirkumā

<Pretendenta nosaukums> piesakās piedalīties iepirkuma „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, ID Nr. GND-2018/17, ___.daļā “_________________________” un, iesniedzot piedāvājumu, apliecina:

- ka iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un <Pretendenta nosaukums> garantē to izpildi;

- ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi;

- ka gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrīt slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma līguma projektu;

- ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- ka piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi <Pretendenta nosaukums> dalībai šajā iepirkumā.

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpers. tālr./fakss, e-pasts: |  |
| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.1.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma priekšmeta 1.daļai – Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā

I. Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

II. Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

III. Darbu izpilde un nodošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzdoto darbu izpilde noteikta 2-3 dienu laikā. Uzdoto darbu izpildes specifikācija aprakstīta Izpildāmo darbu aprakstā. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmējs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

IV. Darbu izpildes mehānismi

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – motorgreideri vai piekabināmo greideri. Piedāvājumā Uzņēmējs norāda motorgreidera nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus (jāpievieno tehniskās pases kopija).

V. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

VI. Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

VII. Izpildāmo darbu apraksts

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 6m platumam

Darba izpildes specifika:

  - Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 4m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi

3. Ceļa klātnes planēšana līdz 6 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

4. Ceļa klātnes planēšana līdz 4 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

## Gulbenes novada  Līgo pagasta ceļu un ielu saraksts ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (9-1) Siltais – Ušuri (grants) | 5 | 4,77 |
| 2. | (9-2) Siltais-Liedupes (grants) | 5 | 2,85 |
| 3. | (9-12) Liedupes- Rožkalni (grants) | 5 | 2,00 |
| 4. | (9-5) Dravnieki-Lapši (grants) | 5 | 3,46 |
| 5. | (9-17) Lapši-Ušuri (grants) | 4,5 | 1,42 |
| 6. | (9-6) Līgomuiža-Dzelzavas robeža (grants) | 5 | 2,1 |
| 7. | (9-7) Varītes-Vecezeriņi (grants) | 4 | 0,85 |
| 8. | (9-13) Stukmaņi-Jaunasarupji-Roznieki(grants) | 4,5 | 2,93 |
| 9. | (9-9) Ceriņi-Jaunrozes (grants) | 4,5 | 1,6 |
| 10. | (9-3) Uplejas-Jaunāmuiža(grants) | 4,5 | 1,0 |
| 11. | (9-4) Stukmaņi-Eļmi(grants) | 4,5 | 1,6 |
| 12. | (9-20) Ērgļi –Auzāni(grants) | 4,5 | 1,1 |
| 13. | Ozolu iela (grants) | 4,5 | 0,4 |
| 14. | (9-19) Dravnieki-Ielejas (grants) | 4 | 0,75 |

2.2.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma priekšmeta 2.daļai - Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

I. Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

II. Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

III. Darbu izpilde un nodošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzdoto darbu izpilde noteikta 2-3 dienu laikā. Uzdoto darbu izpildes specifikācija aprakstīta Izpildāmo darbu aprakstā. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmējs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

IV. Darbu izpildes mehānismi

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – motorgreideri vai piekabināmo greideri. Piedāvājumā Uzņēmējs norāda motorgreidera nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus (jāpievieno tehniskās pases kopija).

V. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

VI. Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

VII. Izpildāmo darbu apraksts

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 6m platumam

Darba izpildes specifika:

  - Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 4m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi

3. Ceļa klātnes planēšana līdz 6 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

4. Ceļa klātnes planēšana līdz 4 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

- Gulbenes novada Tirzas pagasta ceļu un ielu saraksts ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (13-7) Autoosta-Lāsītes (šķembas, grants) | 6 | 0,15 |
| 2. | (13-4) Biedrības nams-Liepas-Bērzkalniņš (grants) | 6 | 1,81 |
| 3. | (13-5) Avotkalns-Zemītes-Druvāni (grants) | 6 | 2,46 |
| 4. | (13-13) Muiža-Ziemeļi (grants) | 6 | 3,24 |
| 5. | (13-15) V847-Āžu HES (grants) | 6 | 0,42 |
| 6. | (13-21) Priekuļi-Vēversviķi (grants) | 6 | 1,81 |
| 7. | (13-16) Kancēns-Estrāde (grants) | 6 | 0,52 |
| 8. | Avotu iela (grants) | 6 | 0,410 |
| 9. | (13-6) Lāsītes-Vējiņi (grants) | 5 | 0,57 |
| 10. | (13-30) Liepavoti-Madaras (grants) | 5 | 0,23 |
| 11. | (13-1) Kļavas-Ķezberi-Kalves | 5 | 2,05 |
| 12. | (13-2) Skola-Dārtiņa (grants) | 5 | 5,61 |
| 13. | (13-11) Alejas-Strautmaļi (grants-smilts) | 5 | 2,71 |
| 14. | (13-14) Dzirnavas-Ķempi (grants) | 5 | 2,39 |
| 15. | (13-19) Stigas-Skošķi (grants) | 5 | 1,43 |
| 16. | (13-22) Krimi-Alsupes (grants) | 5 | 2,79 |
| 17. | (13-31) Troškas-Ozoliņi (grants) | 5 | 1,71 |
| 18. | (13-32) Mālukalns-Lejnieki (grants) | 5 | 1,13 |
| 19. | (13-17) Kancēna kapi-Vectroškas-Āžu HES (grants-smilts) | 5 | 1,55 |
| 20. | (13-18) Āžu HES-Galgauskas robeža (grants) | 5 | 1,51 |
| 21. | (13-20) V847-Ābeles (grants) | 5 | 0,25 |
| 22. | (13-3) P38-Mācītājmuiža (grants) | 4 | 0,30 |
| 23. | (13-34) Dzērbeņi-Ķepuri (grants-smilts) | 4 | 1,78 |
| 24. | (13-12) Kalēji-Apogi (grants-smilts) | 4 | 0,25 |
| 25. | (13-33) Mežģevjāni-Krāces (grants) | 4 | 1,05 |
| 26. | Upes iela (grants) | 4 | 0,442 |
| 27. | (13-36) Akas (grants) | 3 | 0,09 |

2.3.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma priekšmeta 3.daļai - Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

I. Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

II. Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

III. Darbu izpilde un nodošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzdoto darbu izpilde noteikta 2-3 dienu laikā. Uzdoto darbu izpildes specifikācija aprakstīta Izpildāmo darbu aprakstā. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmējs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

IV. Darbu izpildes mehānismi

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – motorgreideri vai piekabināmo greideri. Piedāvājumā Uzņēmējs norāda motorgreidera nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus (jāpievieno tehniskās pases kopija).

V. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

VI. Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

VII. Izpildāmo darbu apraksts

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 6m platumam

Darba izpildes specifika:

  - Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 4m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi

3. Ceļa klātnes planēšana līdz 6 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

4. Ceļa klātnes planēšana līdz 4 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

## Gulbenes novada Rankas pagasta ceļu un ielu saraksts ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (10-1) Vālodzes – Sejatas (grants) | 4,8 | 1,94 |
| 2. | (10-4) Gaujezeri – Lācītes (grants) | 4,7 | 0,735 |
| 3. | (10-5) Ranka – Lācītes (grants) | 7,9 | 3,236 |
| 4. | (10-6) Ranka – Rankas stacija (grants) | 4,8 | 3,9 |
| 5. | (10-24) V437 – Rankas skola (grants) | 4,5 | 0,225 |
| 6. | (10-2) Rēveļi – Mežsilieši – Vērzemnieki (grants) | 4,1 | 6,18 |
| 7. | (10-3) Mežsilieši – Kaudzītes (grants) | 5,0 | 2,455 |
| 8. | (10-7) Uriekstes stacija – Kaļvi (grants) | 3,5 | 2,622 |
| 9. | (10-8) Mežsētas – Vecāmuiža (grants) | 5,0 | 1,775 |
| 10. | (10-9) Dambakalns – Birzieši (grants) | 4,7 | 2,897 |
| 11. | (10-10) Sejatas – Veczimzas (grants) | 5,2 | 4,01 |
| 12. | (10-13) Degļupe – Strēlnieki (grants) | 5,6 | 3,37 |
| 13. | (10-26) Strēlnieki – Kaudzes (grants) | 4,5 | 2,122 |
| 14. | (10-22) Rankas stacija – Ērkalni (grants) | 3,5 | 1,557 |
| 15. | (10-14) Kalnāji – Vidusbirzuļi (grants) | 3,8 | 6,54 |
| 16. | (10-15) Azanda – Lapsiņas (grants) | 3,7 | 2,47 |
| 17. | (10-23) Rasmaņi – Druvas (grants) | 4,0 | 1,465 |
| 18. | (10-25) Lācītes – Sarkanais krasts (grants) | 4,0 | 1,7 |
| 19. | (10-21) Vālodzes – Kadiķi (grants) | 3,8 | 0,50 |
| 20. | (10-12) Rēveļi – Sejatas (grants) | 4,7 | 1,315 |
| 21. | (10-19) Lejaskaudzītes – Kaudžu purvs (grants) | 3,5 | 0,79 |
| 22. | (10-16) Caunas – Upesskangaļi (grants) | 3,2 | 2,02 |
| 23. | (10-11) Silieši – Kutumi (grants) | 4,0 | 2,66 |
| 24. | (10-17) Pakalnieši – Ķeži (grants) | 3,5 | 1,3 |
| 25. | Alejas iela Rankas ciemā (grants) | 5,0 | 0,136 |
| 26. | Apgādes iela Rankas ciemā (grants) | 2,9 | 0,085 |
| 27. | Strautiņu iela Rankas ciemā (grants) | 4,0 | 0,119 |
| 28. | Rūpniecības iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 4,2 | 0,212 |
| 29. | Krasta iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,8 | 0,557 |
| 30. | Vidus iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,2 | 0,374 |
| 31. | Smilšu iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,8 | 0,277 |
| 32. | Palsas iela Rēveļu ciemā (grants) | 4,8 | 0,313 |
| 33. | Gaujas iela Rēveļu ciemā (grants) | 3,1 | 0,390 |
| 34. | Putnu iela Rēveļu ciemā (grants) | 3,1 | 0,424 |

3.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

## PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA Pretendenta pieredzI līdzīgu LĪGUMu izpildē

| Nr. | Līguma ietvaros veiktie ceļu uzturēšanas darbi, to apjoms – īss apraksts atbilstoši nolikuma 3.3. punktam | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Kopējā līgumcena (EUR bez PVN) | Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, pašu spēkiem veiktais darbu apjoms %) | Līguma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Sarakstam pievienojama vismaz viena pasūtītāja atsauksme (vai cits dokuments), kas apliecina nolikuma 3.3.punktā prasīto pieredzi.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

4.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

Pretendentam piederošās vai rīcībā esošās tehnikas apraksts

Iepirkumam „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

(ID Nr. GND-2018/17)

| Nr.p.k. | Izmantojamās tehnikas nosaukums | Piederības forma (īpašumā, valdījumā, turējumā) | Pretendentam piederošās tehnikas apraksts (izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pielikumā:

- tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas;

- tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu, īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., reģistrācijas apliecība, nomas līgums u.c.) kopijas.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Kontaktpersona (amats, tālrunis) | Veicamā darbu daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu daļas nosaukums | Darbu daļas vērtība no piedāvātās līgumcenas (% un EUR bez PVN) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.1.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. GND-2018/17)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. GND-2018/17) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (pieredzes, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

Informējam, ka uzņēmums atbilst (mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (ja atbilst – nepieciešamo atzīmēt „X”!)):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

6.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā “Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” noteiktos darbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu par līgumcenu:

1.daļā – Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras sezonā

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) | 1 km izmaksas ceļa planēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma planēšanai | 1 km izmaksas ceļa profilēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma profilēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (9-1) Siltais – Ušuri (grants) | 5 | 4,77 |  |  |  |  |
| 2. | (9-2) Siltais-Liedupes (grants) | 5 | 2,85 |  |  |  |  |
| 3. | (9-12) Liedupes- Rožkalni (grants) | 5 | 2,00 |  |  |  |  |
| 4. | (9-5) Dravnieki-Lapši (grants) | 5 | 3,46 |  |  |  |  |
| 5. | (9-17) Lapši-Ušuri (grants) | 4,5 | 1,42 |  |  |  |  |
| 6. | (9-6) Līgomuiža-Dzelzavas robeža (grants) | 5 | 2,1 |  |  |  |  |
| 7. | (9-7) Varītes-Vecezeriņi (grants) | 4 | 0,85 |  |  |  |  |
| 8. | (9-13) Stukmaņi-Jaunasarupji-Roznieki (grants) | 4,5 | 2,93 |  |  |  |  |
| 9. | (9-9) Ceriņi-Jaunrozes (grants) | 4,5 | 1,6 |  |  |  |  |
| 10. | (9-3) Uplejas-Jaunāmuiža (grants) | 4,5 | 1,0 |  |  |  |  |
| 11. | (9-4) Stukmaņi-Eļmi(grants) | 4,5 | 1,6 |  |  |  |  |
| 12. | (9-20) Ērgļi –Auzāni (grants) | 4,5 | 1,1 |  |  |  |  |
| 13. | Ozolu iela (grants) | 4,5 | 0,4 |  |  |  |  |
| 14. | (9-19) Dravnieki-Ielejas (grunts) | 4 | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  | KOPĀ: |  |

2.daļā – Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras sezonā

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) | 1 km izmaksas ceļa planēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma planēšanai | 1 km izmaksas ceļa profilēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma profilēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (13-7) Autoosta-Lāsītes (šķembas, grants) | 6 | 0,15 |  |  |  |  |
| 2. | (13-4) Biedrības nams-Liepas-Bērzkalniņš (grants) | 6 | 1,81 |  |  |  |  |
| 3. | (13-5) Avotkalns-Zemītes-Druvāni (grants) | 6 | 2,46 |  |  |  |  |
| 4. | (13-13) Muiža-Ziemeļi (grants) | 6 | 3,24 |  |  |  |  |
| 5. | (13-15) V847-Āžu HES (grants) | 6 | 0,42 |  |  |  |  |
| 6. | (13-21) Priekuļi-Vēversviķi (grants) | 6 | 1,81 |  |  |  |  |
| 7. | (13-16) Kancēns-Estrāde (grants) | 6 | 0,52 |  |  |  |  |
| 8. | Avotu iela (grants) | 6 | 0,410 |  |  |  |  |
| 9. | (13-6) Lāsītes-Vējiņi (grants) | 5 | 0,57 |  |  |  |  |
| 10. | (13-30) Liepavoti-Madaras (grants) | 5 | 0,23 |  |  |  |  |
| 11. | (13-1) Kļavas-Ķezberi-Kalves | 5 | 2,05 |  |  |  |  |
| 12. | (13-2) Skola-Dārtiņa (grants) | 5 | 5,61 |  |  |  |  |
| 13. | (13-11) Alejas-Strautmaļi (grants-smilts) | 5 | 2,71 |  |  |  |  |
| 14. | (13-14) Dzirnavas-Ķempi (grants) | 5 | 2,39 |  |  |  |  |
| 15. | (13-19) Stigas-Skošķi (grants) | 5 | 1,43 |  |  |  |  |
| 16. | (13-22) Krimi-Alsupes (grants) | 5 | 2,79 |  |  |  |  |
| 17. | (13-31) Troškas-Ozoliņi (grants) | 5 | 1,71 |  |  |  |  |
| 18. | (13-32) Mālukalns-Lejnieki (grants) | 5 | 1,13 |  |  |  |  |
| 19. | (13-17) Kancēna kapi-Vectroškas-Āžu HES (grants-smilts) | 5 | 1,55 |  |  |  |  |
| 20. | (13-18) Āžu HES-Galgauskas robeža (grants) | 5 | 1,51 |  |  |  |  |
| 21. | (13-20) V847-Ābeles (grants) | 5 | 0,25 |  |  |  |  |
| 22. | (13-3) P38-Mācītājmuiža (grants) | 4 | 0,30 |  |  |  |  |
| 23. | (13-34) Dzērbeņi-Ķepuri (grants-smilts) | 4 | 1,78 |  |  |  |  |
| 24. | (13-12) Kalēji-Apogi (grants-smilts) | 4 | 0,25 |  |  |  |  |
| 25. | (13-33) Mežģevjāni-Krāces (grants) | 4 | 1,05 |  |  |  |  |
| 26. | Upes iela (grants) | 4 | 0,442 |  |  |  |  |
| 27. | (13-36) Akas (grants) | 3 | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  | KOPĀ: |  |

3.daļā – Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras sezonā

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) | 1 km izmaksas ceļa planēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma planēšanai | 1 km izmaksas ceļa profilēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma profilēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (10-1) Vālodzes – Sejatas (grants) | 4,8 | 1,94 |  |  |  |  |
| 2. | (10-4) Gaujezeri – Lācītes (grants) | 4,7 | 0,735 |  |  |  |  |
| 3. | (10-5) Ranka – Lācītes (grants) | 7,9 | 3,236 |  |  |  |  |
| 4. | (10-6) Ranka – Rankas stacija (grants) | 4,8 | 3,9 |  |  |  |  |
| 5. | (10-24) V437 – Rankas skola (grants) | 4,5 | 0,225 |  |  |  |  |
| 6. | (10-2) Rēveļi – Mežsilieši – Vērzemnieki (grants) | 4,1 | 6,18 |  |  |  |  |
| 7. | (10-3) Mežsilieši – Kaudzītes (grants) | 5,0 | 2,455 |  |  |  |  |
| 8. | (10-7) Uriekstes stacija – Kaļvi (grants) | 3,5 | 2,622 |  |  |  |  |
| 9. | (10-8) Mežsētas – Vecāmuiža (grants) | 5,0 | 1,775 |  |  |  |  |
| 10. | (10-9) Dambakalns – Birzieši (grants) | 4,7 | 2,897 |  |  |  |  |
| 11. | (10-10) Sejatas – Veczimzas (grants) | 5,2 | 4,01 |  |  |  |  |
| 12. | (10-13) Degļupe – Strēlnieki (grants) | 5,6 | 3,37 |  |  |  |  |
| 13. | (10-26) Strēlnieki – Kaudzes (grants) | 4,5 | 2,122 |  |  |  |  |
| 14. | (10-22) Rankas stacija – Ērkalni (grants) | 3,5 | 1,557 |  |  |  |  |
| 15. | (10-14) Kalnāji – Vidusbirzuļi (grants) | 3,8 | 6,54 |  |  |  |  |
| 16. | (10-15) Azanda – Lapsiņas (grants) | 3,7 | 2,47 |  |  |  |  |
| 17. | (10-23) Rasmaņi – Druvas (grants) | 4,0 | 1,465 |  |  |  |  |
| 18. | (10-25) Lācītes – Sarkanais krasts (grants) | 4,0 | 1,7 |  |  |  |  |
| 19. | (10-21) Vālodzes – Kadiķi (grants) | 3,8 | 0,50 |  |  |  |  |
| 20. | (10-12) Rēveļi – Sejatas (grants) | 4,7 | 1,315 |  |  |  |  |
| 21. | (10-19) Lejaskaudzītes – Kaudžu purvs (grants) | 3,5 | 0,79 |  |  |  |  |
| 22. | (10-16) Caunas – Upesskangaļi (grants) | 3,2 | 2,02 |  |  |  |  |
| 23. | (10-11) Silieši – Kutumi (grants) | 4,0 | 2,66 |  |  |  |  |
| 24. | (10-17) Pakalnieši – Ķeži (grants) | 3,5 | 1,3 |  |  |  |  |
| 25. | Alejas iela Rankas ciemā (grants) | 5,0 | 0,136 |  |  |  |  |
| 26. | Apgādes iela Rankas ciemā (grants) | 2,9 | 0,085 |  |  |  |  |
| 27. | Strautiņu iela Rankas ciemā (grants) | 4,0 | 0,119 |  |  |  |  |
| 28. | Rūpniecības iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 4,2 | 0,212 |  |  |  |  |
| 29. | Krasta iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,8 | 0,557 |  |  |  |  |
| 30. | Vidus iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,2 | 0,374 |  |  |  |  |
| 31. | Smilšu iela Gaujas Rēveļu ciemā (grants) | 3,8 | 0,277 |  |  |  |  |
| 32. | Palsas iela Rēveļu ciemā (grants) | 4,8 | 0,313 |  |  |  |  |
| 33. | Gaujas iela Rēveļu ciemā (grants) | 3,1 | 0,390 |  |  |  |  |
| 34. | Putnu iela Rēveļu ciemā (grants) | 3,1 | 0,424 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  | KOPĀ: |  |

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā degviela, algas, tehnikas un tās aprīkojuma uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu, un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajiem vienību izcenojumiem.

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/__________ |
| --- | --- |
| 2018.gada ____._________________ | 2018.gada ____.______________ |

7.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada pagastu

grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas

darbi vasaras sezonā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/17)

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/17 (PROJEKTS)

par Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā

Gulbenē,		2018.gada ___.___________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā pamatojoties uz Nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

__________________________________, reģistrācijas Nr. _____________________, adrese: ______________________________________, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar ______________________ rīkojas tās __________________, no otras puses, turpmāk abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. GND-2018/17), __.daļā “_________________”, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Gulbenes novada ________ pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras sezonā, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Līgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums), finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem (Līguma 2.pielikums) un ar savu darbaspēku un tehniku.

- DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs nosaka veicamo Darbu maršrutu, apjomus un termiņus – dod rīkojumu to izpildei.

  - Uzdotie darbi jāizpilda 2 – 3 (divu līdz trīs) dienu laikā. Pēc Pasūtītāja rīkojumā noteikto Darbu pabeigšanas Izpildītājs sastāda Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam.

  - Darbu nodošanu un pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktam pēc tā abpusējas parakstīšanas pievienojams rēķins, kas izrakstīts par attiecīgi izpildītajiem Darbiem.

  - Ja pieņemot izpildītos Darbus, Pasūtītājs konstatē defektus un nepilnības, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem ne vēlā kā  2 (divu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

  - Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu atbilstoši Līguma 5.2.punktam.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski, kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas, saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktā minētajiem izpildītajiem darbiem un Līguma 2.pielikumā norādītajiem vienību izcenojumiem.

  - Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītie vienību izcenojumi ir nemainīgi.

  - Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Līguma 2.pielikumā norādītajos izcenojumos ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas nepieciešami tā saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros.

  - Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

- PUŠU tiesības un pienākumi

#### Pasūtītājs:

    - nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - ir tiesīgs ierasties Darbu izpildes vietās jebkurā Darbu izpildes laikā un pārliecināties par Darbu norisi;

    - ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;

    - nepieciešamības gadījumā brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

    - pieņem no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs:

    - ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām, Pasūtītāja noteiktajos termiņos izpilda Darbus;

    - Darbus veic ievērojot ceļu satiksmes noteikumu prasības;

    - uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta Darbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem, kad tādi nepieciešami saskaņā ar likumdošanu;

    - Darbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vietā esošajiem riska faktoriem;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniegt atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem.

- PUŠU atbildība

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

  - Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina proporcionāli Pasūtītāja rīkojumā noteikto Darbu izcenojumiem saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto. Līgumsodu Pasūtītājs ietur, veicot norēķinu par Izpildītāja veiktajiem Darbiem, samazinot Izpildītājam paredzēto samaksu.

  - Par Līguma 3.1.punktā norādīto Darbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina summas.

  - Līgumā noteikto līgumsodu un/vai zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Darbu un Līguma saistību izpildi.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, karadarbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- Līguma darbības termiņš un Līguma grozīšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa.

  - Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par ar šo aktu pieņemtajiem Darbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:

    - Izpildītājs ir nokavējis Līguma 2.2.punktā minētos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 10 (desmit) dienām;

    - Darbi nav veikti atbilstoši iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un normatīvo aktu prasībām vai nav izpildīti atbilstoši Pasūtītāja uzdotajam Darbu apjomam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesību atkāpties no Līgumu, tad par to paziņo Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās par faktiski paveiktajiem Darbiem.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.1.punktā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas.

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

- Līguma izpildē iesaistītaiE apakšuzņēmēji un to nomaiņa

  - Apakšuzņēmējus Izpildītājs ir norādījis Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

- Citi nosacījumi

  - Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:

    - no Pasūtītāja puses: <<amats>> <<vārds, uzvārds>>, tālr.:__________, e-pasts: ____________;

    - no Izpildītāja Puses – <<amats>> <<vārds, uzvārds>>, tālr.:__________, e-pasts: ____________;

  - Līguma 9.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, t.sk., dot norādījumus Darbu izpildei, Darbu trūkumu vai defektu novēršanu u.tml., kā arī parakstīt  Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus un rēķinus.

  - Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Jautājumus, kuri nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam un divi – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:

- pielikums – Tehniskās specifikācijas;

- pielikums – Finanšu piedāvājums.

- PUŠU rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Gulbenes novada dome | <<nosaukums>> |
| Reģ. Nr. 90009116327 | Reģ. Nr. |
| Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Adrese: |
| Banka: AS ”SEB banka” | Banka: |
| Kods: UNLALV2X | Kods: |
| Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919 | Konta Nr.: |
| izpilddirektore _____________________ G.Švika 2018.gada ___.___________ | <<amats>> _____________________ <<v.uzvārds>> 2018.gada ___.___________ |